附件1

| 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1.水纹灯 | 18台 | 光源：高亮度集成成LED灯珠；色温: 8000K±300； LED寿命：60.00小时；出光角度：45"可选30、60度；显色指数Ra=72；通道模式：5CH/6CH； 显示方式：1.8寸TFT彩色液晶，电容式触摸按键； 效果数量：两个水效盘，一个颜色盘，包合5种色片；控制模式：DMX512、主从模式、单机模式； 外壳材料：铝型材；防护等级：IP65； 工作温度：-20℃ 到 +40℃；产品尺寸：L34*W30*H36mm； 净重：11KG；额定电压：AC100~240V,50～60Hz ； 总功率：300W。 |
| 2.激光灯 | 2台 | 输入电源：AC110V/220V,50-60Hz±10%；额定功率：<600W ； 激光功率：RGB3W；激光调制：模拟调制或TTL调制； 激光器类别：纯固态激光器，稳定性高，寿命长； 激光出光口光束直径大小：<7mm；激光光束发散角：<1.3mrad； 激光波长：红光638±5nm,绿光 520±5nm,蓝光450±5nm； 扫描系统：15KPPS大镜片高速振镜； 振镜扫描角度：±30°；输入信号±5V；线性失真<2%； 控制模式：ILDA 标准电脑激光软件/DMX512/自走/主从机； 安全智能：无信号闭光、DMX信号及PC信号可切换，带一束光保护功能，如出现振镜故障，只出一束光时会自己闭光； 工作环境：室内外（零下30~零上40度）；防护级别:IP56； 冷却系统：激光器带TEC制冷，整机风机强制冷却。 |
| 3.萤火虫灯 | 22台 | 输入电压：AC110-240V ,50/60Hz；功率因数：PFC＞0.95； 额定功率：20W；外壳材料：钢和型材铝；电源保护：恒流恒压保护； 安全等级：I类；拼接效果：多台灯光投影可拼接； 透气方式：配备透气阀，内外气压平衡，面内部变热时无雾气； 内部防护：电子防潮工艺处理；电源方式：内置； 光源数量：蓝转白激光半导体x1pcs；灯珠色温：黄色/白光（可选）； 光束角：60°；调光方式：0-100%线性调光；频闪速度：0-20每秒； 玻璃属性：高透钢化玻璃；通道模式：5通道模式；旋转角度：无极旋转； 控制方式：DMX512/ 声控模式/自动运行模式；连接方式：手拉手连接； 调节角度：上下调节>120°；按键方式：按键模式； 散热方式：传导式散热；安装方式：平放、吊挂、人为触摸不到地方； 方向调节：手动调节上下左右；防护等级：IP65 ； 产品尺寸：177*151*95mm；产品重量：2.0KG。 |
| 4.图案灯 | 12台 | LED参数：OSRAM芯片，灯珠功率55W，总功率60w； 灯具结构：6063,1070纯铝自散热,镁合金外壳，IP65； 电源：明纬恒流电源,国际通用90-264V,47-63Hz； 色温：6500K；灯珠寿命：50000小时； 光学成像镜头：1:0.5光学镜头或1:0.3光学镜头；灯具净重：3.5Kg。 |